Перечень мероприятий

по снижению размеров потерь в сетях  ОАО «Облкоммунэнерго» на 2011год.

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Организация внедрения, эксплуатации и технического обслуживания системы АСКУЭ на питающих фидерах ОАО «Облкоммунэнерго». | служба главного метролога |  |  |
| 2 | Составление графиков проверки расчётного учёта потребителей. и контроль его выполнения. | служба главного метролога, начальник службы по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | постоянно |  |
| 3 | При проведении ревизии средств расчётного учёта электроэнергии: - организация контроля за правильностью снятия показаний электросчётчиков и коэффициентов трансформаторов тока и трансформаторов напряжения на питающих фидерах и у потребителей; - организация проверок, предотвращающих умышленное изменение расчётных коэффициентов или сведений о расходе электроэнергии при установке приборов учёта у абонентов. | начальник службы по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | Согласно графиков проверок |  |
| 4 | Организация работ в филиалах по выявлению очагов небалансов электроэнергии в сетях. | начальник службы по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | постоянно |  |
| 5 | Организация применения эффективных средств пломбирования расчётного учёта потребителей. | служба главного метролога | 2011г |  |
| 6 | Оснащение персонала служб по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта оборудованием и приборами, необходимыми для проведения качественных инструментальных проверок расчётного учёта потребителей. | служба главного метролога | 2011г |  |
| 7 | Организация обучения персонала служб по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта работниками службы главного метролога, а также привлекая опытных работников других филиалов. | служба главного метролога | При проведении «кустовых» занятий |  |

|  | Технические мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение расчётов нормирования технологических потерь электроэнергии при её передаче по электросетям с применением программы «Прогресс + +». | служба главного метролога | постоянно |  |
| 2 | Проведение замеров токовых нагрузок по линиям электропередач 6-10 и 0,4 кВ, согласно утверждённого годового графика. Проведение анализа с последующим распределением нагрузок по фазам. | служба главного инженера филиала | постоянно |  |
| 3 | Оптимизация мест размыкания линий в зависимости от сезонных нагрузок. | служба главного инженера филиала | постоянно |  |
| 4 | Организация работ по замене не загруженных силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности. | служба главного инженера филиала | постоянно |  |
| 5 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. | служба главного инженера филиала |  |  |
| 6 | Установка технического учета на ТП, РП и т.д. для сведения балансов по фидерам. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления счётчиков |  |
| 7 | Установка и вынос счетчиков на границе балансовой принадлежности у потребителей в многоэтажных застройках. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления счётчиков |  |
| 8 | Вынос приборов учёта электрической энергии в частном секторе на границы балансовой принадлежности, с установкой их в пломбируемые шкафы учёта на наружные стены построек. Замена первой части ввода с последующим подключением непосредственно к приборам учёта. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления оборудования |  |
| 9 | Организация установки недостающих приборов учёта электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления оборудования |  |
| 10 | Проведение инструментальных проверок расчётного учёта согласно утверждённых графиков с выполнением расчётов, указанием замечаний и предложений по их устранению, а также составлением актов. Осуществление контроля за динамикой устранения замечаний и выполнение перерасчётов с потребителями за недоучтённую электроэнергию. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | согласно утверждённых графиков |  |
| 11 | Установка в РП и на подстанциях сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей измерительных трансформаторов напряжения. | служба главного инженера филиала | Согласно утверждённых графиков |  |
| 12 | Наладка схем технического учёта в РП и на подстанциях, находящихся на балансе ОАО «Облкоммунэнерго». Организация равномерного снятия показаний электросчётчиков в строго установленные сроки по группам потребителей, с последующим составлением небалансов электроэнергии и проведением анализа. | служба главного метролога, служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | 2011год поэтапно |  |
| 13 | Применение провода СИП в сетях 0,4 кВ | служба главного инженера филиала | согласно утверждённых графиков |  |
| 14 | Введение токоограничивающих устройств для потребителей в соответствии с договорными обязательствами по мощности | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления оборудования |  |
| 15 | Выявление не оформленных токоприемников и потребителей в сети 0,4 кВ | служба главного метролога, служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | Постоянно |  |
| 16 | Снижение длины линий 0,4 кВ, за счет установки новых ТП | служба главного инженера филиала | 2011г |  |